załącznik nr 9 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykaz parametrów technicznych i warunków wymagalnych do oceny 
zgodności oferowanego urządzenia z przedmiotem zamówienia.

| - Przedmiot zamówienia : | Maszyna wielofunkcyjna do całorocznego utrzymania porządku przestrzeni publicznej |
| --- | --- |
| - Producent : |  |
| - Nazwa i typ : |  |

| Lp. | Parametry urządzenia | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Ocena Zamawiającego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | spełnia | nie spełnia |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2025. |  |  |  |
| 2 | Maksymalny przebieg mth. nie większy niż 50. |  |  |  |
| 3 | Rodzaj paliwa Diesel. |  |  |  |  |
| 4 | Dopuszczalna masa całkowita – min. 3500 kg. |  |  |  |  |
| 5 | Silnik chłodzony cieczą,4-cylindrowy diesel Turbodoładowanie spalin, chłodzenie powietrza doładowującego, moc 55 kW . |  |  |  |
| 6 | Silnik - poniżej wartości progowej zgodnie z dyrektywą dotyczącą spalin 2016/1628/EC Stage V. |  |  |  |
| 7 | Układ sterowania napędem z automatyczną regulacją obciążenia w trybie transportowym. |  |  |  |
| 8 | Napęd na cztery koła z hydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego. |  |  |  |
| 9 | Tryb transportowy: do 25 km/h |  |  |  |
| 10 | Hydrauliczne podwozie 4-kołowe z przegubowym układem kierowniczym, kąt skrętu 45°. |  |  |  |
| 11 | Amortyzowana przednia i tylna oś, sprężyny śrubowe i hydrauliczne amortyzatory. |  |  |  |
| 12 | Hamulec hydrostatyczny działający na wszystkie cztery koła. |  |  |  |
| 13 | Hamulec tarczowy z przodu zależny od obciążenia poprzez sterowanie napędem działającym na obie osie. Sterowany elektrycznie, wielotarczowy hamulec na tylnej osi. |  |  |  |
| 14 | Opony: min 16cali. |  |  |  |
| 15 | Stan techniczny opon min 80%. |  |  |  |
| 16 | Podgrzewane lusterka boczne. |  |  |  |
| 17 | Pojemność zbiornika nieczystości min 1,4m3. |  |  |  |
| 18 | Zbiornik paliwa min 50l. |  |  |  |
| 19 | Pojazd po wymianie oleju, filtrów i płynów eksploatacyjnych gotowy do pracy. |  |  |  |
| 20 | Kabina jednoosobowa, siedzenie komfortowe, panel sterowania w podłokietniku. |  |  |  |
| 21 | Regulowana kolumna kierownicy. |  |  |  |
| 22 | Centralny wyświetlacz pokazujący funkcje robocze. |  |  |  |
| 23 | Ogrzewanie, klimatyzacja. |  |  |  |
| 24 | Regulowane z kabiny - lusterka boczne. |  |  |  |
| 25 | - Średnica szczotek talerzowych – min. 850 mm - Materiał szczotek – mieszane (stal/tworzywo sztuczne) - Napęd szczotek – Hydrauliczny - Maksymalna szerokość zamiatania – min. 2300 mm - System szczotek – system 2-u szczotkowy |  |  |  |
| 26 | Lampy oświetleniowe dodatkowe. |  |  |  |
| 27 | Oświetlenie ostrzegawcze pojazdu - pomarańczowe . |  |  |  |
| 28 | Kamera cofania. |  |  |  |
| 29 | Radio fabryczne. |  |  |  |
| 30 | - Długość ze szczotkami – nie większa niż 4600 mm - Szerokość ze szczotkami – nie większa niż 1300 mm - Wysokość – nie większa niż 2000 mm - Średnica zawracania max. 5500 mm |  |  |  |
| 31 | Materiał zbiorników hydraulicznych odporny na korozję . |  |  |  |
| 32 | Przedni podnośnik z siłownikami podnoszenia do osprzętu przedniego (urządzeń roboczych). |  |  |  |
| 33 | Płaskie szybkozłącza uszczelniające do osprzętu przedniego (urządzeń roboczych). |  |  |  |
| 34 | Hydrauliczne (sterowanie/odciążanie) przedniego podnośnika, regulowane na podłokietniku obsługowym. |  |  |  |
| 35 | Pojemność całkowita wody – min. 400 l. |  |  |  |
| 36 | Pojemność wody świeżej – min. 200 l. |  |  |  |
| 37 | Pojemność wody recyrkulacyjnej – min. 200 l. |  |  |  |
| 38 | Pompa wody świeżej – około 6 bar / 8l / min. |  |  |  |
| 39 | System wody obiegowej – recyrkulacja. |  |  |  |
| 40 | Myjka ciśnieniowa – min. 160 bar. |  |  |  |
| 41 | Wąż + lanca do myjki ciśnieniowej – min. 10 m. |  |  |  |
| 42 | Wskaźnik wody czystej na wyświetlaczu w kabinie operatora. |  |  |  |
| 43 | Układ napędowy dmuchawy ssawnej – hydrauliczny. |  |  |  |
| 44 | Wydajność turbiny – min. 5000 m³/h. |  |  |  |
| 45 | Szerokość kanału ssawnego – min. 600 mm. |  |  |  |
| 46 | Średnica węża ssawnego – min. 180 mm. |  |  |  |
| 47 | Prowadzenie ssawy – na rolkach. |  |  |  |
| 48 | Klapa zasysania dużych śmieci sterowana z kabiny operatora lub rozwiązanie równoważne. |  |  |  |
| 49 | Ręczny wąż ssawny do stosowania po obydwu stronach pojazdu, długość min 5m. |  |  |  |
| 50 | Podgląd ssawy – kamera przed ssawą i za ssawą. |  |  |  |
| 51 | Gwarancja na zamówiony sprzęt – minimum 24 miesiące lub 1500 mth. |  |  |  |
| 52 | Wykonawca zapewnia Autoryzowany serwis w odległości max. 20 km od siedziby Zamawiającego lub serwis mobilny działający na terenie Polski. |  |  |  |
| 53 | Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie do 96 godzin od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. Wykonawca ma wskazać dokładne dane dla dokonywania stosownych zgłoszeń roszczenia gwarancyjnego. |  |  |  |
| 54 | W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy we własnym serwisie. |  |  |  |
| 55 | Odstępy miedzy przeglądami w min. 500 godzin w tym pierwszy przegląd wykonany na koszt wykonawcy. |  |  |  |
| 56 | Dostawca zapewni dwudniowe bezpłatne przeszkolenie wyznaczonych przez zamawiającego pracowników w dniu dostarczenia maszyny oraz w terminach obsługi serwisowej. Przeprowadzone szkolenia potwierdzone zostaną stosownym certyfikatem. |  |  |  |
| 57 | Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu: - dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu(jeśli dotczy), - deklarację zgodności CE, - certyfikat dotyczący spełnienia normy PM10, PM2,5 na poziomie czterech gwiazdek, - instrukcję obsługi/użytkowania w języku polskim wraz ze wszystkim dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji zamiatarki, - książkę gwarancyjną, - katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej, - komplet kluczy w liczbie dostarczanej przez producenta, |  |  |  |
| 58 | Termin dostarczenia maszyny 30 dni. |  |  |  |

.....................................................................

DATA I PODPIS  WYKONAWCY